МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу

спеціальності 123 –

«Комп’ютерна інженерія»

# Бочарова Ярослава

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №4

Тема: Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC ® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No3.

2. Перейдіть на вкладку TopDesighn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три піни типу «Вихід» (Digital Output Pin).

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис. 1.3

3. Написати код для виводу даних.

#include "project.h"

static uint8_t LED_NUM[] = {

0xC0, 0xF9, 0xA4,

0xB0, 0x99, 0x92,

0x82, 0xF8, 0x80,

0x90, 0x88, 0x83

};

static void FourDigit74HC595_sendData(uint8_t data) {

for(int8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (data & (0x80 >> i)) {

Pin_DO_Write(1);

} else {

Pin_DO_Write(0);

}

Pin_CLK_Write(1);

Pin_CLK_Write(0);

}

}

static void FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8_t pos, uint8_t digit, uint8_t dot) {

FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << pos));

if (dot) {

FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F);

} else {

FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);

}

Pin_Latch_Write(1);

Pin_Latch_Write(0);

}

static void (*COLx_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = { C_1_SetDriveMode, C_2_SetDriveMode, C_3_SetDriveMode };

static void (*COLx_Write[3])(uint8_t value) = { C_1_Write, C_2_Write, C_3_Write };

static uint8 (*ROWx_Read[4])(void) = { R_1_Read, R_2_Read, R_3_Read, R_4_Read };

static uint8_t keys[4][3];

static uint8_t keys_act[4][3] = {

{ 1, 2, 3 },

{ 4, 5, 6 },

{ 7, 8, 9 },

{ 10, 0, 11 } // 10 = '*', 11 = '#'

};

static void matrixInit() {

for (int i = 0; i < 3; i++) {

COLx_SetDriveMode[i](C_1_DM_DIG_HIZ);

}

}

static void readMatrix() {

uint8_t row_count = 4;

uint8_t col_count = 3;

for (int col_index=0; col_index < col_count; col_index++) {

COLx_SetDriveMode[col_index](C_1_DM_STRONG);

COLx_Write[col_index](0);

for (int row_index=0; row_index < row_count; row_index++) {

keys[row_index][col_index] = ROWx_Read[row_index]();

}

COLx_SetDriveMode[col_index](C_1_DM_DIG_HIZ);

}

}

int main(void) {

CyGlobalIntEnable;

SW_Tx_UART_Start();

SW_Tx_UART_PutString("Lab 4 Started\r\n");

matrixInit();

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 0, 0);

for (;;) {

readMatrix();

for (int row = 0; row < 4; row++) {

for (int col = 0; col < 3; col++) {

if (keys[row][col] == 0) // (Active Low)

{

uint8_t button_number = keys_act[row][col];

if (button_number < 12) {

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_number, 0);

SW_Tx_UART_PutString("Key Pressed\r\n");

}

}

}

}

CyDelay(50);

}

}

4. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug →

Program (Ctrl+F5)

5. Самостійні завдання:

− Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.

− Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.

6. Збережіть проєкт.