МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу

спеціальності 123 –

«Комп’ютерна інженерія»

# Бочарова Ярослава

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Тема: Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп’ютером.

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.

3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рис 2-3).

4. Відкрити документ TopDesighn.cysch та додати Software Transmit UART.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

#include "project.h" int main(void)

{

CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

/* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */ SW_Tx_UART_Start();

SW_Tx_UART_PutCRLF();

SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

uint8_t last_state = 0; for(;;)

{

/* Place your application code here. */

// button == 0 -> Button pressed

// button == 1 -> Button released

// LED_R_Write(0); -> Turn ON

// LED_R_Write(1); -> Turn OFF

if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released

{

last_state = 1; SW_Tx_UART_PutString("Button released"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

LED_R_Write(0); // Turn ON LED_G_Write(0); LED_B_Write(0);

}

else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed

{

last_state = 0; SW_Tx_UART_PutString("Button pressed"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

LED_R_Write(1); // Turn OFF LED_G_Write(1); LED_B_Write(1);

}

}

}

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug→ Program (Ctrl+F5)

7. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTeram:

Код завдання 2

#include "project.h"

void SetLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {

LED_R_Write(r);

LED_G_Write(g);

LED_B_Write(b);

}

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable;

SW_Tx_UART_Start();

SW_Tx_UART_PutString("\r\n--- 10-Second Color Swap Started ---\r\n");

uint8_t button_state = 1;

uint8_t last_button_state = 1;

uint8_t color_mode = 0;

uint8_t led_phase = 0;

uint16_t timer = 0;

for(;;)

{

button_state = Button_Read();

if (button_state == 0 && last_button_state == 1)

{

color_mode = !color_mode;

timer = 0;

led_phase = 0;

if (color_mode == 0) {

SW_Tx_UART_PutString("Mode: RED / GREEN (10s swap)\r\n");

} else {

SW_Tx_UART_PutString("Mode: TURQUOISE / PURPLE (10s swap)\r\n");

}

}

last_button_state = button_state;

timer++;

if (timer >= 1000)

{

timer = 0;

led_phase = !led_phase;

}

if (color_mode == 0)

{

if (led_phase == 0) {

SetLED(0, 1, 1);

} else {

SetLED(0, 1, 1);

}

}

else

{

if (led_phase == 0) {

SetLED(1, 1, 0);

} else {

SetLED(1, 1, 0);

}

}

CyDelay(10);

}

}

8. Збережіть проєкт.